
[image: image1.emf]ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας   Σχολικό Έτος   : 20 11 - 20 1 2   Τάξη   :  Γ    Τομέας   : Πληροφορικής   Μάθημα   :  ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ   Διδάσκων   : Χρήστος Ρέτσας   Η - τάξη   :  tiny.cc/retsas - diktya2  

 
Επαναληπτικό Τεστ στο  Κεφάλαιο 6
Ονοματεπώνυμο
:


Ημερομηνία
:

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα την λέξη Σωστό, αν είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη. 
α.
Ως προς τον χρήστη, ένα δίκτυο WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά διαφορετικό τρόπο με το LAN.
β.
Η επιλεγόμενη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται για συνδέσεις περιορισμένης διάρκειας.
γ.

Με το ISDN αποσυσχετίζεται το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο από το είδος της πληροφορίας που διακινεί.
δ.
Τα κανάλια στο ISDN είναι φυσικά και όχι λογικά.

ε.
Το xDSL απαιτεί τη χρήση ενισχυτών ή επαναληπτών κατά μήκος του συνδρομητικού βρόχου.
Μονάδες 10
Α2. Για κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις (Α–F), να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα τον αριθμό της απάντησης που θεωρείτε σωστή (1 ή 2). Οι προτάσεις αυτές αφορούν την υλοποίηση Δικτύου Ευρείας Περιοχής με χρήση επιλεγόμενων τηλεφωνικών γραμμών.
A. Προσφερόμενος ρυθμός μετάδοσης;
1. μικρός
2. μεγάλος

B. Ποιότητα υπηρεσίας;
1. ασταθής/μεταβλητή
2. σταθερή

C. Αξιοπιστία υπηρεσίας;
1. ασταθής/μεταβλητή
2. σταθερή

D. Κατάλληλη για συνδέσεις; 

1. περιορισμένης διάρκειας
2. μεγάλης διάρκειας

E. Κόστος παροχής υπηρεσίας;
1. μικρό
2. μεγάλο

F. Διαθεσιμότητα παροχής υπηρεσίας 

1. μικρή
2. μεγάλη

Μονάδες 6
Α3. Για κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις , να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης (Α, Β,…F) και δίπλα τον αριθμό της απάντησης που θεωρείτε σωστή (1 ή 2). Οι προτάσεις αυτές αφορούν την υλοποίηση Δικτύου Ευρείας Περιοχής με χρήση ISDN.
A. Φθηνή ως προς το κόστος χρήσης όταν η μεταφορά δεδομένων είναι 

1. σποραδική
2. συνεχής
B. Ταχύτητα εγκαθίδρυσης σύνδεσης

1. αργή
2. γρήγορη

C. Κατάλληλη τεχνολογία όταν η μετάδοση δεδομένων πρόκειται να είναι

1. σποραδική
2. συνεχής

D. Κατάλληλη τεχνολογία όταν οι ανάγκες σε ταχύτητα

1. είναι σταθερές
2. κυμαίνονται 
E. Χρέωση υπηρεσίας 

1. με βάση το χρόνο (διάρκεια κλήσης)


2. με βάση τον όγκο των μεταδιδόμενων δεδομένων (ογκοχρέωση)
F. Ως προς το κόστος χρήσης όταν η μεταφορά δεδομένων συνεχής

1. φθηνή
2. ακριβή
Μονάδες 6
Α4. Να γράψετε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ποιότητα της υπηρεσίας WAN που υλοποιείται μέσω των επιλεγόμενων τηλεφωνικών γραμμών (PSTN).

Μονάδες 3
ΘΕΜΑ Β
	Β1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς 1,2,3,4 από την Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει την σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα στοιχείο της στήλης Β μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές.
Στήλη Α
	Στήλη Β

	A. χρήση οπτικής ίνας

B. χρήση δισύρματων τηλεφωνικών καλωδίων
C. μικρότεροι ρυθμοί μετάδοσης

D. μεγαλύτεροι ρυθμοί μετάδοσης
	1. ISDN στενής ζώνης (Narrowband ISDN)

2. ISDN ευρείας ζώνης (Broadband ISDN)


Μονάδες 8
Β2. Να αναφέρετε τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες Δικτύων Ευρείας Περιοχής (Δ.Ε.Π. - WAN) που παρέχονται ως υπηρεσίες από διάφορους τηλεπικοινωνιακούς φορείς 
Μονάδες 7
Β3. Να αναφέρετε τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η ανάπτυξη και χρήση διαφορετικών δικτύων για παροχή υπηρεσιών φωνής, εικόνας, βίντεο και δεδομένων.
Μονάδες 3
Β4. Να περιγράψετε τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ISDN.
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από την Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει την σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα στοιχείο της στήλης Β μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές.
	Στήλη Α
	Στήλη Β

	A. HDSL
B. ADSL
C. VDSL
D. SDSL
E. ADSL Lite
	1. ασύμμετρο
2. συμμετρικό


Μονάδες 10
Γ2. Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς 1,2,3,4 από την Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει την σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα στοιχείο της στήλης Β μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές.
	Στήλη Α
	Στήλη Β

	A. πρόσβαση σε ιστοσελίδες

B. τηλεδιάσκεψη

C. διασύνδεση τοπικών δικτύων (υπηρεσία WAN)
D. τηλεφωνία

E. δικτυακή τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας για τον τηλεοπτικό σταθμό
F. video κατά παραγγελία για τον συνδρομητή
G. υποκατάσταση γραμμής Ε1
	A. ασύμμετρη παραλλαγή xDSL
B. συμμετρική παραλλαγή xDSL


Μονάδες 14
Γ3. α.
Να γράψετε πως ονομάζονται τα modems στο xDSL;
β.
Να γράψετε πως ονομάζεται η συσκευή τερματισμού στο xDSL που βρίσκεται στην πλευρά του τηλεπικοινωνιακού φορέα;
β.
Να αναφέρετε από τι εξαρτώνται οι ταχύτητες οι οποίες επιτυγχάνονται ανάμεσα στα modems σε συνδέσεις xDSL.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Να περιγράψετε την διεπαφή βασικού ρυθμού του ISDN.
Μονάδες 7
Δ2. Για κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης (Α, Β,…F) και δίπλα τον αριθμό της απάντησης που θεωρείτε σωστή (1 ή 2). Οι προτάσεις αυτές αφορούν την υλοποίηση Δικτύου Ευρείας Περιοχής με χρήση xDSL.
A. Κόστος εγκατάστασης

1. χαμηλό
2. υψηλό
B. Ταχύτητα λειτουργίας

1. χαμηλό
2. υψηλό

C. Απόσταση 

1. μικρή
2. μεγάλη

D. Γραμμές που χρησιμοποιούνται στον συνδρομητικό βρόχο

1. φορτισμένες
2. αφόρτιστες
Μονάδες 4
Δ3. Να γράψετε τι ορίζεται ως συμμετρική και τι ως ασύμμετρη μετάδοση δεδομένων.

Μονάδες 4

Δ4. Να περιγράψετε σε ποια κανάλια χωρίζεται το διαθέσιμο εύρος ζώνης της γραμμής xDSL
Μονάδες 6
PAGE  

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 4

_1378804404.unknown

