ΘΕΜΑ  Α

(25 μονάδες)

Α1.(9μονάδες) Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

α. [2010]Ένα από τα μειονεκτήματα του xDSL είναι το χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας.

β.[2011]Ένα από τα πλεονεκτήματα του ISDN είναι η μεταφορά φωνής, εικόνας και δεδομένων.

γ. [2011]Μία από τις βασικές χρήσεις του xDSL είναι η πρόσβαση στο Internet, σε Intranet και τηλεφωνία πάνω από IP.

δ. [2013] Ένα από τα μειονεκτήματα που χαρακτηρίζει το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN) είναι η μεταβλητή ποιότητα και αξιοπιστία.

ε. [2014]To ISDN ευρείας ζώνης απαιτεί τη χρήση οπτικής ίνας.

στ.[2014]Η τεχνολογία xDSL απαιτεί την απουσία των πηνίων φόρτισης που χρησιμοποιούν οι συνδρομητικοί βρόχοι.

ζ.[2014] Οι ταχύτητες που επιτυγχάνονται ανάμεσα στα baseband modems στις συνδέσεις xDSL εξαρτώνται από την απόσταση και τη διατομή των καλωδίων.

η. [2015]Το κόστος της υπηρεσίας ISDN είναι ανεξάρτητο της κίνησης.

θ. [2009]Οι διάφορες παραλλαγές της ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής (xDSL) υποστηρίζουν μόνο συμμετρική μετάδοση δεδομένων.

Α.2(8 μονάδες)  [2009]Στον παρακάτω πίνακα η Στήλη Α περιέχει τις τεχνολογίες δικτύων ευρείας περιοχής (ΔΕΠ) και η Στήλη Β περιέχει τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματά τους. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της στήλης Β που αντιστοιχούν σ’ αυτούς.

| ΣΤΗΛΗ Α | ΣΤΗΛΗ Β |
| --- | --- |
| 1. ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN) – πλεονέκτημα | α. πολύ υψηλές ταχύτητες |
| 2. ψηφιακή συνδρομητική γραμμή (xDSL) – πλεονέκτημα | β. μικρή ταχύτητα |
| 3. επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές – μειονέκτημα | γ. γρήγορη εγκαθίδρυση σύνδεσης |
| 4. ψηφιακή συνδρομητική γραμμή (xDSL) – μειονέκτημα | δ. μικρή απόσταση |

Α3.(6μονάδες) Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α με ένα στοιχείο της στήλης Β.

| 1. [2010]διεπαφή βασικού ρυθμού (BRI) | α. 30 κανάλια των 64 Kbps |
| --- | --- |
| 2.[2010] διεπαφή πρωτεύοντος ρυθμού (PRI) | β. Χρησιμοποιείται όταν οι απαιτήσεις σε ταχύτητα είναι πολύ μεγάλες (πολυμεσικές εφαρμογές internet, τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας) |
| 3. [2014]VDSL (Very-high-bit-rate DSL) | γ.δύο κανάλια B των 64 Kbps |

Α4.(2μονάδες)[2010] Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των επιλεγόμενων τηλεφωνικών γραμμών;

ΘΕΜΑ Β

(30 μονάδες)

Β1.(20μονάδες) [2012]Στις τεχνολογίες xDSL:

α) Τι σημαίνει ότι μία παραλλαγή xDSL υποστηρίζει ασυμμετρική μετάδοση δεδομένων;

β) Να αναφέρετε τα τρία (3) κανάλια, στα οποία οι διάφορες τεχνολογίες διαμόρφωσης χωρίζουν το διαθέσιμο εύρος ζώνης της γραμμής.

Β2. (10μονάδες)[2013]Να περιγράψετε και να αναλύσετε τη διεπαφή βασικού ρυθμού (Basic Rate Interface - BRI) του ISDN. (Δεν χρειάζεται σχήμα)

ΘΕΜΑ Γ

(20 μονάδες)

Γ1. [2012]Να περιγράψετε τα τρία (3) βασικά στοιχεία, που χαρακτηρίζουν το ISDN.

Γ2. [νέο] Ποιο δίκτυο ονομάζεται PSTN;

Γ3. [νέο] Τι κάνουν τα modem;

Γ4. [νέο] Ποιος είναι η μέγιστη ταχύτητα ροής δεδομένων που μπορούμε να επιτύχουμε με τις επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές;

ΘΕΜΑ Δ

(25 μονάδες)

Δ1.[νέο]Να περιγράψετε και να αναλύσετε τη διεπαφή πρωτεύοντος  ρυθμού (Primary Rate Interface - PRI) του ISDN.

Δ2.[νέο]Ποια ταχύτητα υποστηρίζει η ψηφιακή γραμμή Ε1 και ποια ταχύτητα υποστηρίζει η ψηφιακή γραμμή Τ1;

Δ3.[νέο]Τι είναι ο συνδρομητικός βρόγχος;

Δ4.[νέο]Γιατί  υπάρχουν τα πηνία φόρτισης στις τηλεφωνικές γραμμές και γιατί πρέπει να βγουν όταν μετατραπούν σε xDSL;

Δ5. [νέο]Ποιες τεχνολογίες xDSL υποκαθιστούν τις ψηφιακές γραμμές Ε1 και Τ1;