ΘΕΜΑ 1ο.

Α.1  Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

α.[2009]Στο μοντέλο OSI υπάρχουν τέσσερα επίπεδα, ενώ στο μοντέλο TCP/IP επτά επίπεδα.

β.[2009] Η μάσκα υποδικτύου χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό των διευθύνσεων IP στα τμήματα δικτύου και υπολογιστή.

γ. [2010]Στην αρχιτεκτονική TCP/IP το επίπεδο πρόσβασης δικτύου παρέχει την πρόσβαση στο φυσικό μέσο.

δ. [2011]Το επίπεδο μεταφοράς είναι υπεύθυνο για τη μετάδοση στο φυσικό δίκτυο των πακέτων που δημιουργούνται από τα πρωτόκολλα TCP ή UDP.

ε. [2011]Το πρωτόκολλο UDP κρατά αντίγραφα από τα δεδομένα, που έχουν σταλεί, ώστε σε περίπτωση που δεν φτάσουν έγκαιρα στον προορισμό τους ή συμβούν σφάλματα μετάδοσης, να γίνει επαναμετάδοσή τους.

στ.[2012] Στα υποδίκτυα αυτοδύναμων πακέτων επιλέγεται διαδρομή, την οποία πρέπει να ακολουθήσουν όλα τα πακέτα.

ζ. [2012]Το πρωτόκολλο TCP είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση αξιόπιστων ταυτόχρονων δικατευθυντήριων συνδέσεων.

η. [2012]Η ΙΡ διεύθυνση (στην τεχνολογία TCP/IP)

προσδιορίζει τη σύνδεση μίας συσκευής στο δίκτυο

και όχι την ίδια τη συσκευή.

θ. [2012]Το επίπεδο πρόσβασης δικτύου παρέχει εφαρμογές, που χρησιμοποιούν τα πρωτόκολλα του επιπέδου μεταφοράς (στο μοντέλο TCP/IP).

ι. [2013]Το πρωτόκολλο TCP είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση αξιόπιστων ταυτόχρονων δικατευθυντήριων συνδέσεων.

ια.[2014]Το πεδίο συμπλήρωσης στην επικεφαλίδα ενός IP πακέτου χρησιμοποιείται με τρόπο, ώστε το συνολικό μήκος της επικεφαλίδας να είναι πάντα πολλαπλάσιο των 35 bits.

Α.2. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το γράμμα της σωστής απάντησης.

1.[2009]Ποιο πρωτόκολλο βρίσκεται στο επίπεδο μεταφοράς του μοντέλου TCP/IP;

α. Το πρωτόκολλο απλού ταχυδρομείου (SMTP).

β. Το πρωτόκολλο αυτοδύναμου πακέτου (UDP).

γ. Το πρωτόκολλο διαδικτύου (IP).

δ. Το πρωτόκολλο μηνύματος και ελέγχου διαδικτύ-ου (ICMP).

2.[2011] Το μέγιστο μήκος ενός ΙΡ αυτοδύναμου πακέτου είναι:

α. 64 bytes

β. 64 Kbytes

γ. 64 Mbytes

δ. 128 Kbytes

3.[2012]Ένα TCP τμήμα στέλνεται με το πεδίο Αριθμός Επιβεβαίωσης να έχει την τιμή 1500. Αυτό σημαίνει ότι:

α. έχουμε στείλει δεδομένα 1500 οκτάδων.

β. έχουμε λάβει σωστά όλα τα δεδομένα μέχρι τον αριθμό οκτάδας 1500.

γ. πρέπει να αποσταλούν ξανά δεδομένα 1500 οκτάδων.

δ. έχουμε λάβει δεδομένα 1500 bits.

4.[2013]Το μήκος της IP διεύθυνσης στην τεχνολογία TCP/IP είναι:

α. 48 bits

β. 48 bytes

γ. 32 bits

δ. 32 bytes

Α3. Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α με ένα στοιχείο της στήλης Β.

| ΣΤΗΛΗ Α | ΣΤΗΛΗ Β |
| --- | --- |
| 1.[2010] πεδίο μήκος επικεφαλίδας | α. διευθύνσεις 32-bits |
| 2. [2010]η τεχνολογία TCP/IP χρησιμοποιεί | β. λέξεις των 32-bits |
| 3.[2011]Πρωτόκολλο Εφαρμογής | γ.Ethernet |
| 4.[2011]Πρωτόκολλο Επιπέδου Δικτύου | δ.IP |
| 5[2011]Πρωτόκολλα απαραίτητα για τη Διαχείριση Φυσικού Μέσου | ε. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο |
| 6.[2011]Πρωτόκολλο Επιπέδου Μεταφοράς | στ.ICMP |
|  | ζ.TCP |
| 7.[2014] Πρωτόκολλο UDP (User Datagram Protocol) | ι.Τεμαχίζει τα δεδομένα σε τμήματα (segments) |
| 8.[2014] Πρωτόκολλο TCP | ια.Χρησιμοποιείται από εφαρμογές, στις οποίες ο κρίσιμος παράγοντας είναι η ταχύτητα |
|  | ιβ.Δεν τεμαχίζει τα δεδομένα σε πολλαπλά τμήματα |

ΘΕΜΑ 2ο

Β1. [2009]Ποιο είναι το σημαντικό πλεονέκτημα της ομάδας πρωτοκόλλων TCP/IP;

Β2. [2009]Δίνεται η IP διεύθυνση: 150.23.05.0/22

1. Ποιο είναι το πρόθεμα;

2. Τι προσδιορίζει το πρόθεμα;

Β3. [2011]Τι ονομάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του;

Β4. [2014]Κάθε κόμβος του επικοινωνιακού υποδικτύου διατηρεί έναν πίνακα με μία καταχώρηση για κάθε νοητό κύκλωμα. Να αναφέρετε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει κάθε καταχώρηση.

Β5.[2014] Πού απευθύνεται το μήνυμα με διεύθυνση προορισμού την 145.13.255.255/16;

Β6. [2015]Ποιες είναι οι διαφορές του UDP πρωτοκόλλου από το TCP πρωτόκολλο;

ΘΕΜΑ 3ο

Γ1. [2009] Δίνονται:

Η IP διεύθυνση: 11010001.10101010.01010101.00001111

Η μάσκα υποδικτύου: 11111111.11111111.11110000.00000000

- Από πόσα bits αποτελείται το τμήμα δικτύου;

- Να προσδιορίσετε τη διεύθυνση υποδικτύου.

- Γ3.[2010] Τι ονομάζεται Αριθμός Σειράς των τμημάτων της επικεφαλίδας του πρωτοκόλλου TCP;

Γ2. [2010]Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα και να τον συμπληρώσετε με τις κλάσεις IP διευθύνσεων.

Γ3.[2011] Δίνονται οι παρακάτω IP διευθύνσεις:

α) Να καθορίσετε σε ποια κλάση ανήκει η κάθε ΙΡ διεύθυνση.

β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Γ4. [2012] Ένα ΙΡ αυτοδύναμο πακέτο έχει διασπαστεί σε τέσσερα (4) κομμάτια Α, Β, Γ, Δ, τα οποία φτάνουν στον προορισμό, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Κατά την επανασύνθεση του αυτοδύναμου πακέτου:

α) Ποιο θα είναι το πρώτο κομμάτι;

β) Ποιο θα είναι το τελευταίο κομμάτι;

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Γ5.[2013] Ένα δίκτυο περιλαμβάνει τους κόμβους Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Ο κόμβος Η συνδέεται με τους υπόλοιπους κόμβους με τρία (3) νοητά κυκλώματα (Virtual Circuits - VC). Το πρώτο νοητό κύκλωμα συμβολίζεται στο σχήμα με τη λεπτή συνεχόμενη γραμμή ( ), το δεύτερο με την έντονη συνεχόμενη γραμμή ( ) και το τρίτο με τη διακεκομμένη γραμμή ( ). Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα νοητών κυκλωμάτων του κόμβου Η.

Πίνακας νοητών κυκλωμάτων κόμβου Η

Γ6. [2013]Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η IP διεύθυνση ενός υπολογιστή και η μάσκα υποδικτύου του δικτύου, στο οποίο ανήκει ο υπολογιστής:

Να βρείτε τη διεύθυνση υποδικτύου.

Γ7. [2014]Δύο χρήστες, χρησιμοποιώντας τον ίδιο υπολογιστή, στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το πρωτόκολλο μεταφοράς απλού ταχυδρομείου (SMTP) προς τον ίδιο SMTP εξυπηρετητή. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες.

Γ8.[2015] Ένα IP αυτοδύναμο πακέτο έχει διασπαστεί σε τέσσερα (4) κομμάτια Α, Β, Γ, Δ ίδιου μήκους, τα οποία έχουν φτάσει με τυχαία σειρά στον προορισμό τους, όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

α) Αφού μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας, να συμπληρώσετε τα κενά.

β) Ποιο από τα τέσσερα (4) κομμάτια θα φτάσει τελευταίο στον προορισμό του;

γ) Ποιο είναι το μέγεθος του συνολικού αυτοδύναμου πακέτου σε bytes, αν η επικεφαλίδα του έχει μέγεθος 20 bytes;

ΘΕΜΑ 4ο

Δ3.[2010] Ένα IP αυτοδύναμο πακέτο 2.400 bytes δεδομένων και 20 bytes επικεφαλίδας μεταδίδεται μέσω φυσικού δικτύου που υποστηρίζει πακέτα συνολικού μήκους 620 bytes. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, αφού πρώτα εντοπίσετε σε πόσα κομμάτια διασπάται το αρχικό IP αυτοδύναμο πακέτο.

Να θεωρήσετε ότι η επικεφαλίδα όλων των νέων αυτοδύναμων πακέτων (κομματιών), που προέκυψαν από τη διάσπαση του αρχικού IP αυτοδύναμου πακέτου, αποτελείται μόνο από το σταθερό της τμήμα των 20 bytes.