ΘΕΜΑ 1ο.

Α.1  Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

α. [2009]Το σύστημα ονομάτων περιοχών (DNS) είναι μηχανισμός απεικόνισης των IP διευθύνσεων σε ονόματα και το αντίστροφο.

β.[2010] Το πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης (Transmission Control Protocol, TCP) είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP.

γ.[2012]Στην τεχνολογία TCP/IP για τη μεταφορά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Απλού Ταχυδρομείου (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP).

δ.[2013]Το πρωτόκολλο RARP μετατρέπει τις IP διευθύνσεις στις αντίστοιχες φυσικές διευθύνσεις.

ε.[2014] Στην άμεση δρομολόγηση ο υπολογιστής πηγή και ο υπολογιστής προορισμού ανήκουν σε διαφορετικά TCP/IP δίκτυα.

στ. [2015]Το μήκος της MAC διεύθυνσης στο σύστημα Ethernet είναι 64 bits.

ζ.[2015] Οι δρομολογητές είναι ειδικές συσκευές που διασυνδέουν μεταξύ τους διαφορετικά δίκτυα.

η.[2015]Σκοπός του πρωτοκόλλου ARP είναι να μετατρέπει τις IP διευθύνσεις στις αντίστοιχες φυσικές, έτσι ώστε οι εφαρμογές να απαλλαγούν από αυτό το έργο.

θ.[2015] Ένα δίκτυο intranet δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, αντίθετα μπορεί να εκτείνεται σε διαφορετικές περιοχές, όπου βρίσκονται γραφεία ή εγκαταστάσεις ενός οργανισμού.

Α.2. . Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το γράμμα της σωστής απάντησης.

1.[2010] Ο εξυπηρετητής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιεί:

α. το TCP port 20.

β. το TCP port 21.

γ. το TCP port 23.

δ. το TCP port 25.

Α3. Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α με ένα στοιχείο της στήλης Β.

| ΣΤΗΛΗ Α | ΣΤΗΛΗ Β |
| --- | --- |
| 1.[2012]Συγκεντρωτικός αλγόριθμος Δρομολόγησης | α. Χρησιμοποιεί σταθερές διαδρομές για τη μεταφορά δεδομένων |
| 2.[2012]Κατανεμημένος αλγόριθμος Δρομολόγησης | β.Οι αποφάσεις δρομολόγησης λαμβάνονται από έναν κεντρικό κόμβο |
| 3.[2012]Στατικός αλγόριθμος Δρομολόγησης | γ.Οι αποφάσεις δρομολόγησης λαμβάνονται κατανεμημένα (μεταξύ των κόμβων του δικτύου) |
| 4.[2012]Αλγόριθμος προσαρμοζόμενης δρομολόγησης | δ.Τεμαχίζει τα δεδομένα σε τμήματα (segments) |
|  | ε.Μηχανισμός απεικόνισης των διευθύνσεων σε ονόματα και το αντίστροφο |
| 5.[2013]DNS | στ.Οι διαδρομές τροποποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες φόρτισης των γραμμών του δικτύου |
| 6.[2013]Telnet | ζ. Ο αλγόριθμος δρομολόγησης πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει αλλαγές στην τοπολογία του δικτύου |
| 7.[2014] Ανθεκτικότητα | η.TCP port 23 |
| 8.[2015] Υπηρεσία εικονικού τερματικού | θ. TCP port 21 |
| 9.[2015]Υπηρεσία αποστολής FTP εντολών | ι. TCP port 80 |
| 10.[2015]Υπηρεσία αποστολής μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | ια. TCP port 23 |
| 11.[2015]Υπηρεσία αποστολής δεδομένων με FTP από τον πελάτη | ιβ. TCP port 25 |
|  | ιγ. TCP port 20 |

ΘΕΜΑ 2ο

Β1. [2010]Ποιες είναι οι βασικές στήλες του πίνακα δρομολόγησης;

Β2. [2012]Τι είναι άμεση και τι έμμεση δρομολόγηση αυτοδύναμων πακέτων σε δίκτυα TCP/ΙΡ;

Β3.[2013] Να περιγράψετε τα τρία (3) κριτήρια, με βάση τα οποία οι αλγόριθμοι δρομολόγησης λαμβάνουν τις αποφάσεις τους.

Β4. [2014]Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τελικών υπολογιστών (hosts) και συσκευών δρομολόγησης (δρομολογητές), όσον αφορά τις αποφάσεις δρομολόγησης;

Β5.[2015] Τι ονομάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του;

ΘΕΜΑ 3ο

Γ1. [2009]Έστω ότι οι υπολογιστές Α και Β συνδέονται στο ίδιο φυσικό δίκτυο. Ο υπολογιστής Α θέλει να στείλει δεδομένα στον υπολογιστή Β και γνωρίζει μόνο τη διεύθυνση IP του υπολογιστή Β.

Να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά την παρακάτω ακολουθία ενεργειών, για να ολοκληρωθεί η αποστολή των δεδομένων από τον υπολογιστή Α στον υπολογιστή Β.

1. Μετατρέπεται η IP διεύθυνση στην αντίστοιχη Ethernet με βάση τον ενημερωμένο ARP πίνακα.

2. Λαμβάνεται η ARP απάντηση και μία νέα εγγραφή καταχω-ρείται στον ARP πίνακα.

3. Το IP αυτοδύναμο πακέτο βγαίνει από την ουρά αναμονής, σχηματίζεται ένα Ethernet πακέτο και μεταδίδεται στο δίκτυο.

4. Δημιουργείται η ARP ερώτηση.

5. Το IP αυτοδύναμο πακέτο μπαίνει σε ουρά αναμονής.

Γ2. [2011]Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες ενός αλγόριθμου δρομολόγησης;

Γ3.[2011] Να αναφέρετε ονομαστικά τις τέσσερις (4) κατηγορίες αλγορίθμων δρομολόγησης.

Γ4. [2014]Δίνεται η διεύθυνση ελέγχου προσπέλασης στο μέσο (MAC διεύθυνση) όπου το πρώτο bit (λιγότερο σημαντικό) είναι 0 και το επόμενο (δεύτερο bit) είναι 1 (όπως στο παρακάτω σχήμα). Τι προσδιορίζουν τα δύο πρώτα bits;

Γ5.[2015] Αφού μεταφέρετε το παρακάτω σχήμα στο τετράδιό σας, να συμπληρώσετε τα κενά λαμβάνοντας υπόψη την ιεραρχική οργάνωση χώρου ονομάτων DNS για τα συστήματα:

α) x1.penelope.uoa.gr

β) ektor.telecom.ntua.gr

γ) biomatiko.telecom.ntua.gr

ΘΕΜΑ 4ο

Δ1.[2009] Ένα IP αυτοδύναμο πακέτο 2000 bytes δεδομένων και 20 bytes επικεφαλίδας μεταδίδεται μέσω φυσικού δικτύου που υποστηρί-ζει πακέτα συνολικού μήκους 820 bytes (800 bytes δεδομένα και 20 bytes επικεφαλίδα). Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, αιτιολογώντας την τιμή κάθε κελιού.

Να θεωρήσετε ότι η επικεφαλίδα όλων των νέων αυτοδύναμων πακέτων (κομματιών), που προέκυψαν από τη διάσπαση του αρχικού IP αυτοδύναμου πακέτου, αποτελείται μόνο από το σταθερό της τμή-μα των 20 bytes.

Δ2.[2010] Στην επικεφαλίδα ενός TCP τμήματος το πεδίο παράθυρο έχει τεθεί σε 2.000 οκτάδες και το πεδίο επιβεβαίωσης σε 10.000 οκτάδες. Σε ποια περιοχή οκτάδων μπορεί να δεχθεί το άκρο που έχει δηλώσει αυτές τις τιμές;

Δ3. [2011]Τι είναι οι TCP θύρες (TCP ports) και σε τι χρησιμεύουν;

Δ4. [2011]Δίνεται το δίκτυο του παρακάτω σχήματος (Σχήμα 1) το οποίο αποτελείται από τρία (3) TCP/IP δίκτυα. Το TCP/IP δίκτυο 1 ή Δίκτυο-Πωλήσεων με διεύθυνση (212.1.5), το TCP/IP δίκτυο 2 ή Δίκτυο-Προσωπικού με διεύθυνση (212.1.6) και το TCP/IP δίκτυο 3 ή Δίκτυο-Λογιστηρίου με διεύθυνση (212.1.7). Τα τρία TCP/IP δίκτυα συνδέονται μέσω του δρομολογητή Δ.

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τους πίνακες δρομολόγησης του δρομολογητή Δ και του υπολογιστή Β που ανήκει στο TCP/IP δίκτυο 2 ή Δίκτυο-Προσωπικού.

Δ5.[2013] Ένα IP αυτοδύναμο πακέτο μεταδίδεται μέσω ενός φυσικού

δικτύου, που υποστηρίζει πακέτα συνολικού μήκους 620 bytes. Το πακέτο διασπάται σε πέντε (5) κομμάτια (fragments) και ένα από τα κομμάτια αυτά έχει στην επικεφαλίδα του τις εξής τιμές:

MF = 0

Μήκος Επικεφαλίδας = 5

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

α. Τι δηλώνει για το συγκεκριμένο κομμάτι η τιμή MF = 0;

β. Από πόσα bytes αποτελείται η επικεφαλίδα του παραπάνω κομματιού; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

γ. Ποιος είναι ο Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος του πρώτου και του δεύτερου κομματιού; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Δ6. [2014]Δίνεται το δίκτυο του παρακάτω σχήματος:

Στη διεπαφή 1 του δρομολογητή Δ1 φθάνει ένα IP αυτοδύναμο πακέτο με προορισμό τον υπολογιστή Α. Η τιμή στο πεδίο χρόνος ζωής είναι 2.

α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της σωστής απάντησης:

1. Θα φθάσει στον προορισμό του σε δύο (2) δευτερόλεπτα.

2. Δεν θα φθάσει στον προορισμό του.

3. Θα φθάσει στον προορισμό του χωρίς καθυστέρηση.

β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Δ7. [2014]Κατά τη μετάδοση ενός αυτοδύναμου πακέτου μέσω των φυσικών δικτύων, ενδέχεται αυτό να διασπαστεί σε μικρότερα κομμάτια (fragments). Να απαντήσετε στα επόμενα ερωτήματα:

α. Γιατί πραγματοποιείται η διάσπαση;

β. Πού πραγματοποιείται η διάσπαση;

γ. Πώς προσδιορίζεται στον υπολογιστή προορισμού ότι τα κομμάτια (fragments) ανήκουν στο ίδιο αυτοδύναμο πακέτο;

Δ8.[2015] Δύο υποδίκτυα σε μία μικρή εταιρία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με τη βοήθεια ενός δρομολογητή. Κάθε ένα από τα δίκτυα αυτά αποτελείται από τρεις (3) υπολογιστές (Α, Β, Γ και Ε, Ζ, ΣΤ αντίστοιχα). Το πρώτο υποδίκτυο είναι το 198.122.30.0 και το δεύτερο το 198.122.31.0. Θεωρούμε ότι ο δρομολογητής (Δ) έχει διευθύνσεις 198.122.30.1 και198.122.31.1 στις διεπαφές του 1 και 2 με τα δύο υποδίκτυα αντίστοιχα, ενώ η διεπαφή 3 τον συνδέει με το διαδίκτυο (internet).

Το ακόλουθο σχήμα αντικατοπτρίζει αυτή τη συνδεσμολογία.

Αφού μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα, να συμπληρώσετε τα κενά.

Πίνακας δρομολόγησης του δρομολογητή Δ

Δ9. [2015]

Α) Δίνεται η IP διεύθυνση 207.13.1.48/24 ενός υπολογιστή. Να προσδιορίσετε την IP διεύθυνση δικτύου που ανήκει ο υπολογιστής.

Β) Δίνονται οι IP διευθύνσεις:

α) 10.10.10.1

β) 172.16.3.5

γ) 192.168.1.6

Να προσδιορίσετε τις κλάσεις που ανήκουν οι παραπάνω IP διευθύνσεις.