ΔΙΚΤΥΑ  ΙΙ, Κεφ. 2.4.2 Διευθύνσεις Έλεγχου Πρόσβασης στο Μέσο

- Τι είναι η φυσική διεύθυνση ή διεύθυνση υλικού και σε ποιο υποεπίπεδο του μοντέλου OSI αναφέρεται;

- Ποιο είναι το μήκος μιας MAC διεύθυνσης και ποια η δομή της;

- Ποιος έχει αναλάβει την ανάθεση των MAC διευθύνσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και πώς γίνεται η ανάθεση αυτή;

- Να περιγράψετε τη δομή της MAC διεύθυνσης και να αναλύσετε τι παριστάνει κάθε τμήμα της και τι τιμές μπορεί να πάρει.

- Πως αποστέλλονται τα Byte και τα bit στο Ethernet;

- Εξηγήστε την σημασία των δύο πρώτων bit της διεύθυνσης MAC.

- Τι συμβαίνει αν όλα τα bit της διεύθυνσης  MAC τεθούν σε 1;

- Ποια είναι η δομή ενός πλαισίου Ethernet;

- Ποιος ο ρόλος των πρώτων 8 οκτάδων byte σε ένα πλαίσιο Ethernet;

- Γατί στο πλαίσιο μπαίνει πρώτα η διεύθυνση MACπροορισμού, και μετά η διεύθυνση MAC προέλευσης

- Ποιος ο ρόλος της ακολουθίας ελέγχου πλαισίου (FCS);

- Ποιος ο ρόλος της παύσης  96bit μετά από την μετάδοση κάθε πλαισίου Ethernet;

- Ποιο είναι το μέγιστο μήκος δεδομένων και ποιο το ελάχιστο σε ένα πλαίσιο Ethernet;

- Τι συμβαίνει αν το μήκος δεδομένων σε ένα πλαίσιο Ethernet είναι μικρότερο από 46 bytes;

Ερωτήσεις Σωστό Λάθος

- Το μήκος της MAC διεύθυνσης είναι 32 bits.

- Το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών έχει αναλάβει το έργο ανάθεσης φυσικών διευθύνσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

- Σε επίπεδο Ethernet αποστέλλετε το πιο σημαντικό Byte (MSB) πρώτα, αλλά για κάθε Byte, πρώτα το λιγότερο σημαντικό bit (LSB).

- Η ταυτότητα οργανισμού (OUI) έχει μήκος 24 bits.

- Το πρώτο bit της διεύθυνσης προσδιορίζει αν η διεύθυνση είναι ατομική ή ομαδική και το επόμενο προσδιορίζει αν έχει ανατεθεί τοπικά ή σε παγκόσμιο επίπεδο από ΙΕΕΕ.

- Αν το πρώτο bit της διεύθυνσης είναι 0 τότε η διεύθυνση αφορά έναν αποδέκτη (ατομική)

- Αν το δεύτερο bit της διεύθυνσης είναι 1 τότε η διεύθυνση ανατεθεί σε παγκόσμιο επίπεδο από ΙΕΕΕ.

Συμπληρωση κενών

1. Κάθε κόμβος σε ένα δίκτυο Ethernet έχει μια ……………………………… ή …………………………………., ώστε να αναγνωρίζεται μοναδικά σε όλο το δίκτυο.

2. Σε υπολογιστή εξοπλισμένο με προσαρμογέα/κάρτα δικτύου, η διεύθυνση MAC είναι χαρακτηριστικό της ……………………………… και πολλές φορές αναγράφεται πάνω σε αυτήν από τον ……………………………………..

3. Οι κόμβοι ενός δικτύου Ethernet ανταλλάσσουν δεδομένα-πληροφορίες τις οποίες…………………………………

σε πακέτα τα οποία ονομάζονται …………………………..

4. Το μέγιστο μήκος ενός πλαισίου Ethernet είναι …………………. και το ελάχιστο ………………….