Δραστηριότητα 3η

Δίνεται η διεύθυνση δικτύου 172.25.0.0/16 δηλαδή με μάσκα δικτύου 255.255.0.0

- Να χωριστεί το δίκτυο σε 24 τουλάχιστον υποδίκτυα

Η διεύθυνση ενός υπολογιστή στο δίκτυο 172.25.0.0/16 είναι της μορφής <Net_ID>,<Host_ID> με μήκη σε δυαδικά ψηφία 16,16.

Μετά την υποδικτύωση θα είναι της μορφής <Net_ID>,<Subnet_ID>,<Host_ID> με το Net_ID: 16bit και Subnet_ID +Host_ID: 16bit

Εφόσον το Subnet_ID θα πρέπει να μπορεί να απαριθμήσει 24 υποδίκτυα, αναφερόμενοι στον πίνακα 3.1.6.α, θα χρειαστούν 5bit (25=32).

Με 4bit μπορούμε να απαριθμήσουμε 24=16 ενώ με 5bit, 25=32 διαφορετικά αντικείμενα. Συνεπώς 4bit δεν αρκούν ενώ 5bit είναι αρκετά. Έτσι τα πέντε σημαντικότερα ψηφία του αρχικού Host_ID, με τη μορφή άσων, χαρακτηρίζονται ως Subnet_ID και προσαρτώνται στο Net_ID. Το Subnet_ID είναι 5 bit, το Host_ID απομένει 16-5=11bit (τα λιγότερο σημαντικά ψηφία) και στη μάσκα, στις θέσεις τους, αναγράφονται μηδενικά.

| Διεύθυνση Δικτύου | 172 | 25 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μάσκα Δικτύου | 255 | 255 | 0 | 0 |
|  | 11111111 | 11111111 | 00000000 | 00000000 |
| Μάσκα υποδικτύου | 11111111 | 11111111 | 11111000 | 00000000 |
|  | 255 | 255 | 248 | 0 |

Έτσι η νέα μάσκα είναι η 255.255.248.0 και το δεδομένο δίκτυο γράφεται ως 172.25.0.0/21

- και να δοθούν οι περιοχές διευθύνσεων καθώς και οι διευθύνσεις υποδικτύου και εκπομπής για τα τέσσερα (4) πρώτα υποδίκτυα.

Οι διευθύνσεις των υπολογιστών των υποδικτύων τώρα πια είναι της μορφής <Net_ID>,<Subnet_ID>,<Host_ID> με το Net_ID: 16bit, Subnet_ID: 5bit, Host_ID: 11bit

Το δίκτυο με τη διαδικασία αυτή χωρίστηκε τελικά σε 32 υποδίκτυα από τα οποία χρησιμοποιούνται τα 24 και τα υπόλοιπα παραμένουν ελεύθερα για μελλοντική χρήση. Ανεξάρτητα με τον ζητούμενο αριθμό, ο συνολικός αριθμός των υποδικτύων είναι πάντα δύναμη του δύο (2n).

Οι περιοχές διευθύνσεων για κάθε υποδίκτυο από τα τέσσερα (4) πρώτα δίνονται παρακάτω:

| Α/Α | 1η οκτάδα | 2η οκτάδα | 3η οκτάδα |  | 4η οκτάδα | Διεύθυνση |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10101100 | 00011001 | 00000 | 000 | 00000000 | 172.25.0.0* | από |
|  | 10101100 | 00011001 |  | 111 | 11111111 | 172.25.7.255** | Έως |
| 1 | 10101100 | 00011001 | 00001 | 000 | 00000000 | 172.25.8.0* | από |
|  | 10101100 | 00011001 |  | 111 | 11111111 | 172.25.15.255** | Έως |
| 2 | 10101100 | 00011001 | 00010 | 000 | 00000000 | 172.25.16.0* | από |
|  | 10101100 | 00011001 |  | 111 | 11111111 | 172.25.23.255** | Έως |
| 3 | 10101100 | 00011001 | 00011 | 000 | 00000000 | 172.25.24.0* | από |
|  | 10101100 | 00011001 |  | 111 | 11111111 | 172.25.31.255** | Έως |

Το * δείχνει τις διευθύνσεις υποδικτύου και

τα ** τις διευθύνσεις εκπομπής κάθε υποδικτύου

- Πόσα υποδίκτυα μπορεί να έχει συνολικά το συγκεκριμένο δίκτυο και πόσους υπολογιστές ανά υποδίκτυο;

το συγκεκριμένο δίκτυο μπορεί να έχει συνολικά 25=32 υποδίκτυα, ενώ κάθε υποδίκτυο μπορεί να έχει 211-2=2048-2=2046 υπολογιστές.