# ΘΕΜΑ Γ

# Γ1. Δίνεται η εξής διεύθυνση δικτύου : 172.16.12.0 / 23

- Πόσους υπολογιστές (1 IP ο καθένας) μπορούμε να συνδέσουμε σε αυτό το δίκτυο;

- Να βρείτε την μάσκα του δικτύου σε δυαδική και σε δεκαδική μορφή.

- Ποια διεύθυνση (σε δυαδική και δεκαδική μορφή) θα χρησιμοποιούσατε αν θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα σε όλους τους υπολογιστές του δικτύου;

# Γ2. Δίνεται η εξής IP διεύθυνση : 172.16.41.144 / 23

- Να αιτιολογήσετε γιατί η διεύθυνση αυτή δεν είναι διεύθυνση δικτύου αλλά διεύθυνση υπολογιστή.

- Να καθορίσετε το τμήμα (αναγνωριστικό) δικτύου και το τμήμα (αναγνωριστικό) υπολογιστή σε δεκαδική μορφή.

# ΘΕΜΑ Δ

# Δ1. Δίνεται η εξής διεύθυνση δικτύου : 174.80.0.0 / 16

- Πόσα bits πρέπει να δοθούν στη μάσκα ώστε να φτιάξουμε 14 υποδίκτυα; Πόσα υποδίκτυα το πολύ μπορούμε να φτιάξουμε με αυτά τα bits;

- Να δώσετε τη νέα μάσκα και τη νέα διεύθυνση δικτύου.

- Πόσες διευθύνσεις IP για υπολογιστές θα έχει το κάθε ένα από αυτά τα υποδίκτυα;

- Για τα 4 πρώτα υποδίκτυα, να προσδιορίσετε:

  - Διεύθυνση υποδικτύου

  - Διεύθυνση εκπομπής

  - Περιοχή(εύρος) IP διευθύνσεων για υπολογιστές

- Να υπολογίσετε την απώλεια των IP διευθύνσεων κατά την υποδικτύωση, δηλαδή πόσες διευθύνσεις λιγότερες έχουμε για διασύνδεση υπολογιστών κατά την υποδικτύωση σε σχέση με το αρχικό δίκτυο.