Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη. Μονάδες 5

- Το ADSL υποστηρίζει ασύμμετρη μετάδοση δεδομένων.

- Το πρωτόκολλο UDP είναι πιο πολύπλοκο από το πρωτόκολλο TCP στο επίπεδο

μεταφοράς.

- Το πρωτόκολλο FTP ανήκει στο επίπεδο μεταφοράς.

- Τα πρωτόκολλα ICMP και IGMP συνήθως χρησιμοποιούνται από τον χρήστη.

- Το πρώτο bit της φυσικής διεύθυνσης (MAC) προσδιορίζει αν η φυσική διεύθυνση είναι ατομική ή ομαδική και το επόμενο προσδιορίζει αν έχει ανατεθεί τοπικά ή σε παγκόσμιο επίπεδο από ΙΕΕΕ.

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω Ερωτήσεις 1, 2 και δίπλα στον αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  Μονάδες 12

- Το μήκος μιας IP διεύθυνσης είναι:

Α) 48 bits

B) 24 bytes

Γ) 32 bits

Δ) 32 bytes

- (Το DHCP καθορίζει τρεις τύπους εκχώρησης διευθύνσεων από τους οποίους ο πιο συνηθισμένος είναι:

Α. μη αυτόματη ρύθμιση (manual configuration).

Β. αυτόματη ρύθμιση (automatic configuration).

Γ. δυναμική ρύθμιση (dynamic configuration).

Δ. καμιά από τις παραπάνω.

Α3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Μονάδες 8

| Στήλη Α | Στήλη Β |
| --- | --- |
| 1. TCP | α. Απλότητα |
| 2. UDP | β. συμμετρικός τρόπος μετάδοσης |
| 3. HDSL | γ. Πρωτόκολλο Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου |
| 4. ΡΟΡ3 | δ. Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων |
|  | ε. Αξιοπιστία |

Β1. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η IP διεύθυνση ενός υπολογιστή και η μάσκα υποδικτύου του δικτύου, στο οποίο ανήκει ο υπολογιστής:

| IP Διεύθυνση | 11010000.01011001.10100111.11110000 |
| --- | --- |
| Μάσκα υποδικτύου | 11111111.11111111.11111111.00000000 |

Να βρείτε τη διεύθυνση υποδικτύου (σε δυαδική και δεκαδική μορφή) Μονάδες 8

Β2. Να εξηγήσετε τo λάθος που υπάρχει σε καθεμιά από τις παρακάτω IP διευθύνσεις:

α. 192.168.4.25.7

β. 168.281.67.4

γ. 104.65.88.45/33

δ. 10F.145.26.35                                                                                        Μονάδες 8

Β3. Πού απευθύνονται τα μηνύματα με IP διευθύνσεις προορισμού:

α) 255.255.255.255                                                                              Μονάδες 4

β) 193.1.1.255 κλάσης C                                                                      Μονάδες 5

Γ1. Δίνεται το δίκτυο του παρακάτω σχήματος:

Στη διεπαφή 1 του δρομολογητή Δ1 φθάνει ένα IP αυτοδύναμο πακέτο με προορισμό τον υπολογιστή Α. Η τιμή στο πεδίο χρόνος ζωής είναι 5. (Μον. 5)

α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της σωστής απάντησης:

1. Θα φθάσει στον προορισμό του σε δύο (2) δευτερόλεπτα.

2. Δεν θα φθάσει στον προορισμό του.

3. Θα φθάσει στον προορισμό του χωρίς καθυστέρηση.

β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                             (Μον. 5)

Μονάδες 10

Γ2 Ο υπολογιστής με διεύθυνση IP 192.168.72.12 και μάσκα υποδικτύου 255.255.255.128 θέλει να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή με διεύθυνση IP 192.168.72.152 και την ίδια μάσκα υποδικτύου.

1) Σε ποια κλάση δικτύου ανήκουν οι διευθύνσεις των παραπάνω υπολογιστών; Μονάδες 5

2) Οι υπολογιστές αυτοί ανήκουν στο ίδιο υποδίκτυο (έχουν την ίδια διεύθυνση υποδικτύου); Μονάδες 5

3) Τι είδους δρομολόγηση θα γίνει στην περίπτωση αυτή (άμεση/έμμεση); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ

Ένα αυτοδύναμο πακέτο IP συνολικού μήκους 3600 bytes (μαζί με την επικεφαλίδα, που έχει μήκος 20 bytes) και με τιμή στο πεδίο αναγνώρισης 0x012d8 πρόκειται να διέλθει από δίκτυο Ethernet με MTU = 1500 bytes, δηλαδή το πλαίσιό του μπορεί να μεταφέρει το πολύ 1500 bytes μαζί με την επικεφαλίδα. Το πακέτο IP έχει το DF=0.

Δ1.Να αιτιολογήσετε γιατί θα διασπαστεί το αρχικό πακέτο  Μονάδες 5

Δ2.Να υπολογίσετε σε πόσα τμήματα θα χωριστεί. Μονάδες 5

Δ3. Αφού μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιό σας, να συμπληρώσετε τα κενά Μονάδες 15

| κομμάτι |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναγνώριση |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μήκος δεδομένων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μήκος Επικεφαλίδας |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Συνολικό μήκος |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)

- Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα  να μην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

- Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση.

- Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

- Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

- Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

- Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων