xDSL Πίνακας
	Όνομα

	ADSL

	ADSL2

	ADSL2+

	HDSL

	SDSL

	SHDSL

	VDSL

	VDSL2


	Περιγραφή

	Asymmetric Digital Subscriber Line

	Asymmetric Digital Subscriber Line 2

	Asymmetric Digital Subscriber Line 2plus

	High-Bit-Rate Digital Subscriber Line

	Single-line Digital Subscriber Line

	Symmetric High-Bit-Rate Digital Subscriber Line

	Very High-Bit-Rate Digital Subscriber Line

	Very High-Bit-Rate Digital Subscriber Line 2


	Τύπος

	ασύμμετρη
	ασύμμετρη
	ασύμμετρη
	συμμετρική
	συμμετρική
	συμμετρική
	ασύμμετρη ή συμμετρική
	ασύμμετρη ή συμμετρική

	Μέγιστο Downstream

	8 Mbps (Full Rate), 1.5 Mbps (Lite)

	12 Mbps

	24 Mbps

	T1 (4-ζεύγη), E1 (6-ζεύγη)

	T1/E1
(2- ζεύγη)

	2.3 Mbps (2- ζεύγη), 4.6 Mbps (4- ζεύγη)

	52 Mbps (ασύμμετρη), 26 Mbps (συμμετρική)

	100 Mbps


	Μέγιστο Upstream

	1 Mbps (Full Rate), 512 kbps (Lite)

	1 Mbps

	1 Mbps

	T1 (4- ζεύγη), E1 (6- ζεύγη)

	T1/E1
(2- ζεύγη)

	2.3 Mbps (2- ζεύγη), 4.6 Mbps (4- ζεύγη)

	6 Mbps (ασύμμετρη), 26 Mbps (συμμετρική)

	100 Mbps


	Μέγιστη κάλυψη

	3,6 km
(Full Rate)
5,5 km
(Lite)

	5,7 km
	6,7 km
	3,6 km
	3 km
	3,4 km
	1,5 km
	3,6 km

	POTS (τηλέφωνο) στην ίδια γραμμή

	ναι

	ναι ή όχι

	ναι ή όχι

	όχι

	ναι

	όχι

	ναι

	ναι



	


