ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ
ΘΕΜΑ 1ο

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 

1. Το επίπεδο δικτύου είναι το υψηλότερο επίπεδο της αρχιτεκτονικής OSI που ασχολείται με την από άκρο σε άκρο επικοινωνία
2. Τα πρωτόκολλα TCP/IP μπορεί να εμφανίζονται σε διάφορες παραλλαγές ανάλογα με τον κατασκευαστή.
3. Το επίπεδο εφαρμογής του μοντέλου TCP/IP αντιστοιχεί στο επίπεδα εφαρμογής, μεταφοράς και συνόδου του μοντέλου OSI.
4. Το Ethernet είναι πρωτόκολλο για τη διαχείριση του φυσικού μέσου.
5. Ο Αριθμός Σειράς στην επικεφαλίδα του τμήματος TCP προσδιορίζει τη θέση με την οποία έφτασε το τμήμα στον προορισμό του.
6. Τα TCP segments φτάνουν σε σειρά για μία συγκεκριμένη σύνδεση.
7. Το UDP συνηθίζεται στις εφαρμογές μετάδοσης φωνής, επειδή μας ενδιαφέρει η ποιότητα της ομιλίας και όχι η ταχύτητα μετάδοσης.
8. Το IP πρωτόκολλο πάντα διασπά τα αυτοδύναμα πακέτα σε μικρότερα τμήματα (fragments).
9. Το μήκος της MAC διεύθυνσης στο Ethernet αλλά και όλα τα υπόλοιπα συστήματα είναι 48 bits, εκ’ των οποίων τα 24 πρώτα αποτελούν την OUI ή αλλιώς μοναδική ταυτότητα οργανισμού.
10. Οι IP διευθύνσεις έχουν μήκος 48 bits, όπως οι MAC, και η διαχείρισή τους γίνεται από το κέντρο πληροφορίας δικτύου.
 Μονάδες 10

Β. Επιλέξτε όσα θεωρείτε απαραίτητα μεταξύ των προτεινόμενων:

1. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί στοιχείο που αποθηκεύεται στον πίνακα νοητών κυκλωμάτων ενός κόμβου:

α. ο αριθμός εισερχόμενου νοητού κυκλώματος

β. ο αριθμός εξερχόμενου νοητού κυκλώματος

γ. η γραμμή εισόδου

δ. ο πιο κοντινός γειτονικός κόμβος

2. Ποιο από τα παρακάτω πρωτόκολλα χρησιμοποιείται όταν προκύπτουν προβλήματα και ασυνήθιστες καταστάσεις στο δίκτυο:
α. ARP





β. TFTP

γ. RARP




δ. ICMP
3. Στέλνοντας ένα τμήμα με αριθμό επιβεβαίωσης 1.500 σημαίνει ότι έχουμε λάβει όλα τα δεδομένα μέχρι τον αριθμό οκτάδας:

α. 1.600




β. 1.500

γ. 1.499




δ. 1.501

4. Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να αντιμετωπίσει το UDP πρωτόκολλο:

α. λήψη μηνυμάτων εκτός σειράς

β. απώλεια μηνύματος

γ. μεγάλες καθυστερήσεις


δ. κανένα από τα παραπάνω

5. Το πρωτόκολλο IP του υπολογιστή προορισμού αποφασίζει σε ποιο πρωτόκολλο να παραδώσει το αυτοδύναμο πακέτο με βάση το πεδίο :

α. Internet διεύθυνση πηγής


β. Internet διεύθυνση προορισμού

γ. Δείκτης εντοπισμού τμήματος

δ. Αριθμός Πρωτοκόλλου

6. Η IP διεύθυνση προσδιορίζει:
α) Μία συγκεκριμένη σύνδεση στο δίκτυο

β) Μια συσκευή του δικτύου

γ) Μία διαδρομή

Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 2ο

Α. Συμπληρώστε στη πρόταση τη λέξη που λείπει.
1. Το σύνολο όλων των ενδιάμεσων κόμβων, που εξασφαλίζουν την επικοινωνία μεταξύ των τελικών υπολογιστών ονομάζεται ............................................................................ .
2. Στο μοντέλο OSI υπάρχουν ........ επίπεδα, ενώ στο μοντέλο TCP/IP ........ επίπεδα.
3. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι ένα τμήμα έφθασε στον προορισμό του, ο παραλήπτης πρέπει να στείλει πίσω ……………………………………… .

4. Η επικοινωνία του πρωτοκόλλου UDP με τα προγράμματα εφαρμογής γίνεται μέσω αφηρημένων σημείων επικοινωνίας, που ονομάζονται ………………………………… .

5. Η διάσπαση των αυτοδύναμων πακέτων πραγματοποιείται στον ……………………………………….., ο οποίος στην προσπάθειά του να μεταδώσει το αυτοδύναμο πακέτο, διαπιστώνει ότι το φυσικό δίκτυο χρησιμοποιεί μέγιστο μήκος πακέτου μικρότερο από το μήκος του αυτοδύναμου πακέτου.

6. Οι διευθύνσεις ……………..… επιτρέπουν τη ύπαρξη ομαδικών διευθύνσεων, διευθύνσεων δηλαδή που απευθύνονται σε ομάδα υπολογιστών.

Μονάδες 6 
Β. Υποθέτουμε ότι από μία άγνωστη σε εμάς πηγή φτάνει σε έναν υπολογιστή προορισμού ένα TCP segment με τα εξής στοιχεία:

Αριθμός Σειράς: 4

Αριθμός Επιβεβαίωσης: 2000

Παράθυρο: 500

TCP port πηγής: 8888



TCP port προορισμού: 21


IP διεύθυνση πηγής: 146.124.115.165
IP διεύθυνση προορισμού: 146.124.112.111
α) Να εξηγήσετε τι παριστάνει ο καθένας από αυτούς τους αριθμούς.

β) Ποια γνωστή εφαρμογή σας τρέχει στον υπολογιστή προορισμού;

Μονάδες 5
Γ. Να αντιστοιχήσετε τα πρωτόκολλα στη στήλη Α με τα επίπεδα της στήλης Β;

	A
	B

	1. FTP

2. UDP

3. TFTP

4. Telnet

5. IP

6. ICMP

7. SMTP

8. TCP
9. Ethernet
	a. Επίπεδο Εφαρμογής

b. Επίπεδο Μεταφοράς

c. Επίπεδο Δικτύου

d. Επίπεδο Πρόσβασης Δικτύου


Μονάδες 9 

Δ. Να βγάλετε τα συμπεράσματά σας από τα παρακάτω:

α) Ένα IP αυτοδύναμο πακέτο λαμβάνεται με Δείκτη Εντοπισμού Τμήματος 0 και MF 1.

β) Ένα IP αυτοδύναμο πακέτο λαμβάνεται με Δείκτη Εντοπισμού Τμήματος 150 και MF 0.

γ) Ένα IP αυτοδύναμο πακέτο λαμβάνεται με Δείκτη Εντοπισμού Τμήματος 200 και MF 1.

δ) Ένα IP αυτοδύναμο πακέτο λαμβάνεται με DF 1.

Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ 3ο
Α. Τι είναι τα νοητά κυκλώματα (VCs), πού χρησιμοποιούνται και πώς λειτουργούν;

Μονάδες 10 

Β. Τι λειτουργίες επιτελεί το επίπεδο μεταφοράς, ποια πρωτόκολλα χρησιμοποιεί και τι χαρακτηριστικά έχουν;

Μονάδες 10 

Γ. Ποια διαδικασία είναι γνωστή ως αποπολύπλεξη και πώς πραγματοποιείται;

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 4ο
Α. Πότε χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο UDP αντί για το TCP, γιατί και τι υπηρεσίες παρέχει;
Μονάδες 10 

Β. Σε ποιο επίπεδο του μοντέλου TCP/IP ανήκει το IP πρωτόκολλο; Εξασφαλίζει αξιόπιστη μετάδοση, και αν όχι ποιο πρωτόκολλο είναι υπεύθυνο για την αξιοπιστία;

Μονάδες 10 

Γ. Εξηγείστε πώς με μία μάσκα υποδικτύου μπορούμε να πάρουμε τη διεύθυνση υποδικτύου, γνωρίζοντας την IP διεύθυνση υπολογιστή. Δώστε παράδειγμα.
Μονάδες 10 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες. 

5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
4

