ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΘΕΜΑ 1
1. α) Να χαρακτηρίσετε Σωστές ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις;

1. Το πεδίο Μήκος Επικεφαλίδας στο Πρωτόκολλο IP εκφράζεται σε bits.

2. Οι MAC διευθύνσεις είναι ενσωματωμένες στην κάρτα δικτύου από τον κατασκευαστή.

3. Από τη Σύνοψη Μηνύματος (Message Digest) με τη βοήθεια του Ιδιωτικού Κλειδιού (Private Key) μπορούμε να πάρουμε το αρχικό μήνυμα.

4. Ο αλγόριθμος IDEA είναι αλγόριθμος Ασυμμετρικής Κρυπτογράφησης.

5. RARP απαντήσεις μπορούν να δοθούν μόνο από RARP servers.
(10 μονάδες)
β) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση (μία μόνο απάντηση είναι σωστή).

1. Ποια εφαρμογή χρησιμοποιεί συνήθως UDP πακέτα:

α. το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

β. η μετάδοση φωνής

γ. η μεταφορά αρχείων

δ. η απομακρυσμένη σύνδεση με άλλο υπολογιστή
2. Πού πραγματοποιείται η διάσπαση των IP αυτοδύναμων πακέτων:

α. στον τελευταίο δρομολογητή

β. σε έναν οποιονδήποτε δρομολογητή από τον οποίο περνούν αυτά

γ. στον πρώτο δρομολογητή

δ. στον υπολογιστή προορισμού
3. Το πεδίο Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος της επικεφαλίδας IP εκφράζεται σε :

α. οκτάδες bytes

β. bytes

γ. Kbytes
δ. bits

4. Οι αποφάσεις δρομολόγησης λαμβάνονται από έναν κεντρικό κόμβο. Για ποιους αλγόριθμους ισχύει αυτό: 

α. στατικούς

β. δυναμικούς

γ. συγκεντρωτικούς

δ. κατανεμημένους
5. Οι Α, Β επικοινωνούν με κρυπτογραφημένα μηνύματα. Αν ο Α κρυπτογραφήσει με το δημόσιο κλειδί του Β, τότε ο Β θα αποκρυπτογραφήσει: 

α. με το ιδιωτικό του κλειδί

β. με το δημόσιο κλειδί του

γ. με το ιδιωτικό κλειδί του Α

δ. με το δημόσιο κλειδί του Α
(10 μονάδες)
2. Να αντιστοιχήσετε τα πρωτόκολλα της στήλης Α με τα επίπεδα της Β.

	A
	B

	1. FTP

2. UDP

3. TFTP

4. Telnet

5. IP

6. ICMP

7. SMTP

8. TCP
9. Ethernet
	a. Επίπεδο Εφαρμογής

b. Επίπεδο Μεταφοράς

c. Επίπεδο Δικτύου

d. Επίπεδο Πρόσβασης Δικτύου


(5 μονάδες)
ΘΕΜΑ 2

1. α) Τι συσκευή θα χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε ένα ISDN τηλέφωνο σε δίκτυο ISDN;
(2 μονάδες)
β) Τι συσκευή θα χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε ένα αναλογικό τηλέφωνο σε δίκτυο ISDN;

(2 μονάδες)
γ) Τι συσκευή θα χρειαστείτε για να συνδεθείτε στο Internet μέσω του δικτύου PSTN;

(2 μονάδες)
δ) Τι συσκευή θα χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε στο Internet με την τεχνολογία ADSL;

(2 μονάδες)
2. α) Τι κανάλια προσφέρει η διεπαφή βασικού ρυθμού στο δίκτυο ISDN;

(3 μονάδες)
β) Τι κανάλια προσφέρει η διεπαφή πρωτεύοντος ρυθμού στο δίκτυο ISDN;

(3 μονάδες)
γ) Η διεπαφή πρωτεύοντος ρυθμού παρέχει ρυθμό μετάδοσης 2,048 Mbps. Να αναλύσετε πώς προκύπτει η ο ρυθμός μετάβασης αυτός.
(3 μονάδες)
3. Σε τι διαφέρουν η συμμετρική από την ασύμμετρη μετάδοση δεδομένων στην τεχνολογία DSL; Να αναφέρετε ποιες είναι οι τεχνολογίες συμμετρικής και ασύμμετρης μετάδοσης και να δώσετε παραδείγματα εφαρμογών αυτών.

(8 μονάδες)
ΘΕΜΑ 3
1. Λέμε ότι το πρωτόκολλο TCP παρέχει αξιόπιστες, ταυτόχρονες και δικατευθυντήριες συνδέσεις. Τι σημαίνει το κάθε ένα από αυτά;
 (10 μονάδες)
2. Έχουμε λάβει ένα TCP πακέτο με τα εξής στοιχεία στην επικεφαλίδα του:

α) Αριθμός Σειράς: 4

β) Αριθμός Επιβεβαίωσης: 2.000

γ) Παράθυρο: 500

Να εξηγήσετε τι πληροφορία εξάγουμε από τα παραπάνω στοιχεία.

Αν επιπλέον γνωρίζουμε ότι το TCP port πηγής στην επικεφαλίδα είναι 23 για ποια εφαρμογή προορίζεται το πακέτο αυτό;

 (11 μονάδες)
3. Από πόσα bits αποτελείται το τμήμα δικτύου και το τμήμα υπολογιστή σε ένα δίκτυο κλάσης B και σε ένα δίκτυο κλάσης C;

(4 μονάδες)
ΘΕΜΑ 4
Δύο υποδίκτυα σε μία μικρή εταιρία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με τη βοήθεια ενός δρομολογητή. Κάθε ένα από τα δίκτυα αυτά αποτελείται από 3 υπολογιστές (Α, Β, Γ και Ε, Ζ, ΣΤ αντίστοιχα). Το πρώτο υποδίκτυο είναι το 146.124.34 και το δεύτερο το 146.124.35.  Θεωρούμε ότι ο δρομολογητής (Δ) έχει διευθύνσεις 146.124.34.1 και 146.124.35.1 στις διεπαφές του 1 και 2 με τα δύο υποδίκτυα αντίστοιχα.
α) Να σχεδιάσετε στο χαρτί τους υπολογιστές, τον δρομολογητή και τον τρόπο με τον οποίο διασυνδέονται όλες οι συσκευές μεταξύ τους.

(2 μονάδες)
β) Να δώσετε τυχαία IP διευθύνσεις στους υπολογιστές των δύο υποδικτύων. Τι μάσκα υποδικτύου έχουν οι διευθύνσεις αυτές; (Να δώσετε τις IP διευθύνσεις σύμφωνα με το σύστημα CIDR).
(4 μονάδες)
γ) Αν ο Α θέλει να στείλει δεδομένα στον Β πώς θα γίνει η δρομολόγηση των πακέτων; Να περιγράψετε συνοπτικά τα βήματα που θα γίνουν. Πώς εμπλέκεται το πρωτόκολλο ARP σε αυτή τη διαδικασία;
 (7 μονάδες)
δ) Αν ο Β θέλει να στείλει δεδομένα στον Ε πώς θα γίνει η δρομολόγηση των πακέτων; Να περιγράψετε συνοπτικά τα βήματα που θα γίνουν.
 (7 μονάδες)
ε) Να συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες δρομολόγησης:

	Δίκτυο
	Αναγνωριστικό Άμεσης/

 Έμμεσης Δρομολόγησης
	Δρομολογητής
	Αριθμός Διεπαφής

	146.124.34
	
	
	

	146.124.35
	
	
	


Πίνακας δρομολόγησης του υπολογιστή Γ

	Δίκτυο
	Αναγνωριστικό Άμεσης/

 Έμμεσης Δρομολόγησης
	Δρομολογητής
	Αριθμός Διεπαφής

	146.124.34
	
	
	

	146.124.35
	
	
	


Πίνακας δρομολόγησης του δρομολογητή Δ

 (5 μονάδες)
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.

5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
5

