ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΘΕΜΑ 1
1. α) Να χαρακτηρίσετε Σωστές ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις;

1. Η ενιαία και πολλαπλού σκοπού διασύνδεση των χρηστών στο δίκτυο σημαίνει ότι ο χρήστης έχει πολλά δίκτυα, ένα για κάθε σκοπό.
2. Το SDSL υποστηρίζει ασύμμετρη μετάδοση δεδομένων.
3. Η απόφαση δρομολόγησης για έναν κόμβο στηρίζεται στα στοιχεία που έχει ο κόμβος αυτός για την τοπολογία του δικτύου και την κατάσταση των γραμμών του.
4. «Εάν η IP διεύθυνσή σου αντιστοιχεί στην 223.1.2.2 IP διεύθυνση προορισμού, τότε πες μου την Ethernet διεύθυνσή σου»: πρόκειται για μια ARP ερώτηση.
5. Στα νοητά κυκλώματα όλα τα πακέτα ακολουθούν τον ίδιο δρόμο.
(10 μονάδες)
β) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση (μία μόνο απάντηση είναι σωστή).

1. Εάν μία νέα συσκευή στο δίκτυο δεν γνωρίζει την IP διεύθυνσή της, τότε θα πρέπει να στείλει μία:

α. ARP αίτηση

β. ARP απάντηση

γ. RARP αίτηση

δ. RARP απάντηση
2. Ο όρος IP spoofing είναι ταυτόσημος με τον όρο: 

α. Packet Sniffing

β. Masquerade

γ. Password Attacks

δ. Denial of Service
3. Ποιος από τους παρακάτω είναι αλγόριθμος κατατεμαχισμού: 

α. DES

β. IDEA

γ. Diffie - Hellman
δ. MD4
4. Ποιο από τα παρακάτω χρησιμοποιεί ως κλειδί αναζήτησης το IP για να βρει το σημείο διεπαφής δικτύου: 

α. τη διεύθυνση δικτύου

β. το αναγνωριστικό άμεσης/έμμεσης δρομολόγησης

γ. τη διεύθυνση δρομολογητή

δ. τη διεύθυνση του υπολογιστή προορισμού
5. Πού πραγματοποιείται η διάσπαση των IP αυτοδύναμων πακέτων:

α. στον τελευταίο δρομολογητή

β. σε έναν οποιονδήποτε δρομολογητή από τον οποίο περνούν αυτά

γ. στον πρώτο δρομολογητή

δ. στον υπολογιστή προορισμού
(10 μονάδες)
2. Να αντιστοιχήσετε τα παρακάτω πρωτόκολλα με TCP ports.

	Πρωτόκολλα
	TCP ports

	FTP
	20

	SMTP
	21

	HTTP
	23

	Telnet
	25


(5 μονάδες)
ΘΕΜΑ 2

1. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνολογίας xDSL.
(5 μονάδες)
2. Από ποια επίπεδα αποτελείται το μοντέλο OSI και από ποια το μοντέλο TCP/IP και ποια η αντιστοιχία των επιπέδων μεταξύ των δύο μοντέλων;
(7 μονάδες)
3. Ποιες είναι οι 5 περιοχές διαχείρισης δικτύου που έχουν οριστεί από τον Διεθνή Οργανισμό προτυποποίησης (ISO).
(6 μονάδες)
4. Να αναφέρετε διαφορές μεταξύ της συμμετρικής και της ασυμμετρικής κρυπτογράφησης.
(7 μονάδες)
ΘΕΜΑ 3
1. Να αναλύσετε τη διεύθυνση ektor.telekom.ntua.gr στα μέρη στα οποία αποτελείται και να αναφέρετε σε ποιο επίπεδο περιοχών ονομάτων του DNS ανήκει το κάθε τμήμα
(5 μονάδες)
2. Τι γνωρίζετε για τα ιδιωτικά εσωτερικά δίκτυα (intranets); Τι υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει ένα intranet;
(8 μονάδες)

3. Μπορεί ο Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος να είναι ίδιος για 2 segments που έχουν προκύψει από τη διάσπαση του ίδιου πακέτου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
 (6 μονάδες)
4. Μπορεί ο Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος να είναι ίδιος για 2 segments που έχουν προκύψει από τη διάσπαση του ίδιου πακέτου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
 (6 μονάδες)
ΘΕΜΑ 4
Σας δίνεται το παρακάτω τμήμα υποδίκτυου που αποτελείται από 3 υπολογιστές που συνδέονται με έναν δρομολογητή. Υποθέτουμε ότι ο δρομολογητής συνδέεται και με άλλα υποδίκτυα (τα οποία δεν φαίνονται στο σχήμα). 

[image: image1.emf]IP: 123.1.2.1

IP: 123.1.2.3

IP: 123.1.2.4

IP: 123.1.2.2

08-02-3C-39-2F-00

08-5A-3C-21-2F-A7

08-A2-10-99-AC-00

08-02-2F-39-C3-05

A

B

C

router


α) Αν γνωρίζετε ότι το υποδίκτυο έχει 25 υπολογιστές και μπορεί να έχει το πολύ 256 υπολογιστές σε ποιο υποδίκτυο ανήκουν οι υπολογιστές; Ποια είναι η μάσκα υποδικτύου τους;
(5 μονάδες)
β) Αν ο Α θέλει να στείλει δεδομένα στον Β ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσει;

(6 μονάδες)
γ) Αν θεωρήσουμε ότι ο ARP πίνακας του Α δεν έχει καμία εγγραφή ποια θα είναι η ARP αίτηση και η ARP απάντηση και ποια εγγραφή θα καταχωρηθεί στον ARP πίνακα του Α;

(8 μονάδες)
δ) Αν ο Α θέλει να στείλει δεδομένα σε υπολογιστή που βρίσκεται σε διαφορετικό υποδίκτυο, αλλά το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον δρομολογητή να περιγράψετε συνοπτικά τη διαδικασία που θα ακολουθήσει.

(6 μονάδες)
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.

5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
5

_1291448596.vsd

